TYP: ED 4202.04

Design: Kai Stania

Výrobce: RIM CZ a.s.

EDGE ED 4201, ED 4202

Pohodlí a překvapivý domácký dojem jsou společným jmenovatelem všech produktů v kolekci. Tato mnohostranně použitelná sezení lze využít v kanceláři i ve veřejných prostorech. Vybírat a kombinovat můžeme ze židle nebo křesílka s područkami. Kromě čalounění mohou být vodícím prvkem také zvolené podnože.

| Provedení | Tvarovaná skořepina skládající se ze dvou dílů. - Zadní nosnou část tvoří 3D tvarovaný výlisek z bukových dýh o celkové tloušťce 10 mm, čalouněný ze zadní strany PUR pěnou o tloušťce 10 mm. - Přední část čalounění tvoří 3D tvarovaný výlisek z bukových dýh o celkové tloušťce 5 mm, čalouněný z přední strany elastickou PUR pěnou o tloušťce 25 mm. |
| --- | --- |
| Podnož | - .01 - hliníková čtyřramenná podnož s centrální kovovou trubkou o průměru 50 mm. Podnož s plastovým kluzákem s možností použití filcu nebo teflonu. Povrchová úprava podnože kombinace leštěného hliníku a chromové ocelové trubky, nebo nástřik práškovou barvou dle RAL. Není výškově stavitelná. - .03 – čtyřramenná kovová podnož z kónických trubek. Úchyt podnože ke skořepině je na otočném mechanismu, kluzáky jsou našroubované na zúžený konec ramena podnože a jsou stavitelné k případnému vyrovnání nerovnosti podlahy. Není výškově stavitelná. - .04 - čtyřramenná kónická podnož z leštěného hliníku na kolečkách. Kolečka - tvrdá / měkká černá, brzděná Ø 60 mm. Plynová pružina - chrom (výškově stavitelná). PŘÍPLATEK: - Kolečka s chromovým kroužkem na tvrdou i měkkou podlahu. - Univerzální kluzáky pro měkkou i tvrdou podlahu. - .06 – dřevěná podnož z hranolů o průřezu 30/56 mm, materiál masiv dub nebo jasan, lakovaná polyuretanovým bezbarvým lakem. Kluzáky z měkčeného plastu s protiskluzovou úpravou. - .07 - kostra rámu je z vysokopevnostního drátu o průměru 12 mm, který je spojený do jednoho celku. Povrchová úprava rámu chrom nebo nástřik práškovou barvou dle RAL. Plastové kluzáky. - .015 - Pětiramenný kónický kříž Ø 680 mm, provedení černý plast, bílý plast nebo leštěný hliník. Kolečka tvrdá / měkká Ø 60 mm. Plynová pružina černá výškově stavitelná. PŘÍPLATEK: - Kolečka s chromovým kroužkem na tvrdou i měkkou podlahu. - Kolečka s bílým kroužkem na tvrdou i měkkou podlahu |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Područky (pro modely 4202) | 3D tvarovaný výlisek z bukových dýh o celkové tloušťce 10 mm, očalouněné PUR pěnou z obou stran |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |

Rozměry ED 4201 (v mm)

| ED 4201.01 | ED 4201.03 | ED 4201.04 |
| --- | --- | --- |
| ED 4201.06 | ED 4201.07 | ED 4201.15 |

Koncept EDGE 4201

ED 4201.01; ED 4201.03; ED 4201.04. ED 4201.06; ED 4201.07; ED 4201.15. Rozměry ED 4202 (rozměry v mm). ED 4202.01; ED 4202.03; ED 4202.04. ED 4202.06; ED 4202.07; ED 4202.15. Koncept EDGE 4202. ED 4202.01; ED 4202.03; ED 4202.04. ED 4202.06; ED 4202.07; ED 4202.15.